ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на расширение лицензий и поставка оборудования системы резервного копирования

# Общие положение

# Настоящее техническое задание (далее - ТЗ) определяет требования к расширению лицензионной и аппаратной инфраструктуры действующей системы резервного копирования (далее - СРК) на базе программного обеспечения Commvault, эксплуатируемой в Основном центре обработки данных АКБ «Hamkorbank», а также к поставке, проектированию и реализация катастрофа устойчивой архитектуры СРК Commvault в Резервном центре обработки данных (далее - РЦОД) Банка.

В Основном ЦОД Банка эксплуатируется СРК Commvault, предназначенная для централизованного резервного копирования, восстановления и архивного хранения данных информационных систем Банка. В связи с увеличением объёма защищаемых данных, ростом количества виртуальных машин, расширением перечня критичных информационных систем, а также необходимостью повышения отказоустойчивости и производительности резервного копирования требуется развитие существующей инфраструктуры СРК.

В рамках настоящего проекта предусматривается:

- расширение лицензионной ёмкости Commvault для защиты дополнительных данных, серверов, виртуальных машин и информационных систем Банка;

- расширение аппаратной инфраструктуры СРК в Основном ЦОД, включая увеличение дисковой ёмкости, производительности, количества слотов и приводов ленточной библиотеки, а также пополнение фонда ленточных носителей;

- создание отказоустойчивой инфраструктуры СРК Commvault в РЦОД для обеспечения резервного копирования, восстановления и хранения резервных копий критичных информационных ресурсов Банка;

- обеспечение совместимости и интеграции новой инфраструктуры с действующей платформой Commvault без нарушения существующих процессов резервного копирования и восстановления;

- обеспечение возможности централизованного управления, мониторинга, масштабирования и дальнейшего развития корпоративной СРК Банка.

Закупаемые лицензии, оборудование, программные компоненты и услуги должны быть полностью совместимы с действующей инфраструктурой Commvault Банка и обеспечивать возможность дальнейшего расширения без необходимости изменения базовой архитектуры СРК.

## 1.1.  Используемые сокращения и термины

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| СРК | система резервного копирования |
| Основной ЦОД | основной центр обработки данных Банка |
| РЦОД | резервный центр обработки данных Банка |
| СХД | система хранения данных |
| RPO (Recovery Point Objective) | допустимая точка восстановления, определяющая максимально допустимый объём потери данных во времени |
| RTO (Recovery Time Objective) | допустимое время восстановления информационной системы или сервиса |
| FETB (Front-End TB) | объём защищаемых первичных данных, используемый для лицензирования программного обеспечения СРК |
| WORM / Immutable | режим хранения данных, исключающий их изменение или удаление в течение заданного периода |
| DDB (Deduplication Database) | база данных дедупликации |
| NDMP | Network Data Management Protocol, используемый для резервного копирования NAS-устройств |
| SLA | соглашение об уровне сервиса |

# 2.  Цели и задачи закупки

Целью закупки является расширение и развитие корпоративной системы резервного копирования АКБ «Hamkorbank» на базе Commvault с обеспечением отказоустойчивой работы СРК в Основном ЦОД и РЦОД.

В рамках закупки должны быть решены следующие задачи:

- расширение действующей лицензионной ёмкости Commvault для защиты дополнительных объёмов данных, физических серверов, виртуальных машин, баз данных и иных информационных систем Банка;

- увеличение производительности процессов резервного копирования и восстановления;

- увеличение дисковой ёмкости для хранения резервных копий;

- расширение инфраструктуры ленточного хранения, включая увеличение количества слотов и приводов ленточной библиотеки;

- повышение отказоустойчивости компонентов СРК, включая резервирование блоков питания, расширение SAN-фабрик и обеспечение отказоустойчивого подключения к системам хранения и ленточной библиотеке;

- поставка и внедрение аппаратно-программного комплекса СРК Commvault для РЦОД;

- обеспечение хранения резервных копий на дисковой СХД с поддержкой механизмов WORM / Immutable;

- обеспечение архивного и изолированного хранения резервных копий на ленточных носителях;

- интеграция решения с существующими корпоративными сервисами Банка, включая Active Directory, DNS, SMTP, NTP, SIEM/Syslog, ITSM-систему и систему мониторинга;

- обеспечение централизованного управления, мониторинга, журналирования и отчётности по операциям резервного копирования и восстановления;

- обеспечение масштабируемости решения для дальнейшего увеличения объёма защищаемых данных и количества подключаемых информационных систем.

# 3.  Общие требования к решению

Поставляемое решение должно представлять собой единый комплекс аппаратных, программных и сервисных компонентов, обеспечивающих расширение действующей инфраструктуры СРК Commvault в Основном ЦОД и построение отказоустойчивой инфраструктуры СРК Commvault в РЦОД.

Решение должно обеспечивать защиту виртуальной и физической инфраструктуры Банка, включая серверы, виртуальные машины, базы данных, файловые ресурсы, прикладные системы и иные критичные информационные ресурсы.

Поставляемое оборудование и программное обеспечение должны соответствовать следующим требованиям:

- все компоненты решения должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации; не допускается поставка выставочных образцов, восстановленного оборудования либо оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов;

- все компоненты должны иметь официальную сертификацию производителя и поставляться через авторизованные каналы поставки;

- гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 36 месяцев;

- уровень технической поддержки должен быть не ниже Premier NBD (Next Business Day) либо эквивалентного уровня производителя;

- поставляемое решение должно быть совместимо с действующей инфраструктурой Commvault Банка;

- внедрение решения не должно приводить к нарушению работы действующих политик, заданий, расписаний и процессов резервного копирования в Основном ЦОД;

- все медиа-серверы СРК, поставляемые в рамках одного лота, должны представлять собой идентичные модели одного поколения от выбранного производителя с полностью совместимыми компонентами, включая процессоры, модули памяти, сетевые адаптеры и контроллеры хранения;

- смешение аппаратных архитектур, производителей компонентов или различных моделей серверов в рамках одного лота не допускается;

- ключевые аппаратные компоненты решения, включая контроллеры СХД, блоки питания, вентиляторы, диски, сетевые адаптеры, HBA-адаптеры и приводы ленточной библиотеки, должны поддерживать отказоустойчивую работу и горячую замену без остановки сервиса;

- в состав поставки должны входить все необходимые комплектующие, трансиверы, кабели, монтажные комплекты, лицензии, программные модули и аксессуары, необходимые для установки в стандартные 19-дюймовые стойки, подключения, настройки, ввода в эксплуатацию и дальнейшего обслуживания решения;

- все технические характеристики поставляемого оборудования должны соответствовать либо превышать требования настоящего ТЗ.

К участию в конкурсе допускается оборудование следующих производителей: Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lenovo, NetApp, Pure Storage, Hitachi, Huawei, IBM. Предложения с оборудованием иных производителей могут быть рассмотрены только при условии полного соответствия требованиям настоящего ТЗ и предварительного согласования с Заказчиком.

# 4.  Состав поставки

## 4.1.  Лот 1. Расширение лицензии ПО резервного копирования (докупка к существующей платформе Commvault)

| № | Наименование лицензии | Объём | Поддержка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Commvault Backup & Recovery, Per Front-End Terabyte | 300 ТБ | Permanent + 3 года поддержки |
| 2 | Commvault Cloud Backup & Recovery for Virtual Machines, Per VM (10-Pack) | 30 (300 ВМ) | Permanent + 3 года поддержки |
| 3 | Техническая поддержка производителя (Customer Support / Maintenance) |  | 36 мес. |
| 4 | Развёртыванию СРК Commvault в РЦОД |  |  |

## 4.2.  Требования к лицензиям Commvault

В рамках Лот №1 предусматривается поставка расширения лицензионной ёмкости действующей системы резервного копирования Commvault, эксплуатируемой в Основном ЦОД АКБ «Hamkorbank», а также выполнение работ по проектированию, внедрению, настройке и вводу в промышленную эксплуатацию отказоустойчивой СРК Commvault в Резервном центре обработки данных Банка.

- Лицензии должны быть предназначены для использования с действующей инфраструктурой Commvault Заказчика и активироваться через существующий CommServe без переустановки и без миграции данных.

- Поставляемые лицензии должны расширять текущую лицензионную ёмкость и не ограничивать функциональность существующей системы резервного копирования.

- Тип лицензии — Permanent (постоянная) с включённой технической поддержкой производителя сроком не менее 36 месяцев (Customer Support / Maintenance).

- Поставка лицензий должна осуществляться через авторизованный канал производителя Commvault. Поставщик прилагает официальное подтверждение оригинальности лицензий от Commvault.

- Лицензии должны поддерживать централизованное управление через существующую консоль Commvault и обеспечивать совместимость с используемыми Заказчиком версиями ПО (текущая версия и редакция уточняются Заказчиком после подписания NDA).

- Состав лицензий: расширение Commvault Backup & Recovery (Per Front-End Terabyte) на 300 ТБ; расширение Commvault Cloud Backup & Recovery for Virtual Machines (Per VM, 10-Pack) на 30 пакетов (300 ВМ); активная техническая поддержка и доступ к обновлениям ПО на весь срок гарантии.

- Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней с момента поставки активировать лицензии и подтвердить корректность их применения в среде Заказчика.

## 4.3.  Перечень работ по развёртыванию СРК Commvault в РЦОД

Поставщик обязан выполнить полный комплекс работ по проектированию, развёртыванию и вводу в эксплуатацию инфраструктуры СРК Commvault в Резервном центре обработки данных (РЦОД) Банка. Перечень обязательных работ включает:

- установка и первоначальная настройка программного обеспечения CommServe в РЦОД в роли резервного (Standby) CommServe или CommServe LiveSync — для обеспечения отказоустойчивости и аварийного восстановления управляющей инфраструктуры СРК;

- установка, регистрация и настройка компонентов MediaAgent (медиа-серверов) на поставляемых серверах в РЦОД с подключением к управляющему CommServe и настройкой параметров дедупликации (DDB), индексного кеша и буферизации;

- подключение и настройка дисковых массивов (СХД) в качестве дисковых библиотек резервных копий (Disk Library) в среде Commvault, включая создание разделов WORM / Immutable и конфигурацию пулов хранения;

- разработка требований по настройке серверной инфраструктуры в том числе:

- к подключению ленточной библиотеки к медиа-серверам РЦОД по интерфейсу Fibre Channel, инициализация и маркировка носителей, настройка ленточных библиотек (Tape Library) в Commvault;

- к настройке SAN-подключений медиа-серверов, СХД и ленточной библиотеке через коммутаторы Fibre Channel, зонирование SAN-фабрики, проверка доступности LUN-ов и устройств хранения;

- к настройке хранилищ (Storage Pools), планов хранения (Storage Plans) и политик резервного копирования для защиты критичных информационных систем Банка с площадки РЦОД;

- настройка вспомогательного копирования (Auxiliary Copy / Air Gap Protect) для переноса резервных копий с дискового хранилища на ленточные носители с соблюдением требований политики долгосрочного хранения;

- интеграция СРК РЦОД с корпоративными сервисами Банка: Active Directory (аутентификация), DNS, SMTP (уведомления), NTP (синхронизация времени), SIEM/Syslog (журналирование событий), систем мониторинга и ITSM;

- проведение тестовых заданий резервного копирования и восстановления данных с проверкой целостности резервных копий, соответствия показателям RPO/RTO, а также корректности работы дедупликации и шифрования;

- разработка и передача Заказчику комплекта эксплуатационной документации: схемы архитектуры СРК, регламентов резервного копирования и восстановления, инструкций по аварийному переключению (DR Runbook).

## 5. Лот 2 – Поставка оборудования для основного и резервного ЦОД.

## Технические требования к компонентам Лота 2

## 5.1. Сервера резервного копирования (Media agent)

| № | Компонент | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Медиа сервер | 4 штук физических 1U серверов (по 2 на каждую площадку) |
| 2 | Процессор | Два процессора, не менее 16 ядер каждый, частота не ниже 2,3 ГГц, современное поколение процессоров серверного класса архитектуры x86-64 |
| 3 | Оперативная память | Не менее 256 ГБ DDR5 ECC Registered, частота не ниже 6400 МТ/с, с возможностью расширения без замены установленных модулей |
| 4 | Дисковая подсистема | 2 x 480 ГБ SSD/NVMe для ОС/гипервизора (RAID-1) Не менее 4 x 7,68 ТБ U.2/U.3 (Read Intensive) NVMe PCI5.0 для базы дедупликации |
| 5 | Fibre Channel HBA | 2 x HBA Card PCI, Dual Port 32Gb Fibre Channel, (SFP+ трансиверы в комплекте) |
| 6 | Сетевые интерфейсы | 2 x Dual-Port 10/25Gb Ethernet OCP (SFP28 трансиверы в комплекте); |
| 7 | Блоки питания | 2 штук, с резервированием, не менее 1100W, сертификат 80 PLUS Platinum или выше |
| 8 | Управление и мониторинг | Удалённое управление (IPMI) через встроенный порт 1GbE, SNMP и Syslog, веб-интерфейс, расширенная лицензия удаленного управления |
| 9 | Форм-фактор | Корпус 1U для установки в стандартную 19-дюймовую стойку |
| 10 | Гарантия и поддержка | Новое оборудование. Гарантия производителя — не менее 36 месяцев. Premier NBD с круглосуточным приёмом обращений. |

# 5.2. Технические требования к флеш-СХД (горячий ярус)

| Компонент | Требования |
| --- | --- |
| Количество | 2 штук СХД (по 1 на каждую площадку) |
| Объём | Доступная полезная ёмкость не менее 250 ТБ после инсталляции, с возможностью расширения добавлением накопителей без дополнительных лицензий и остановки работы |
| Поддержка дисков | NVMe SSD (QLC/TLC) с самошифрованием (SED), ёмкость одного диска не менее 30 ТБ, интерфейс U.2/U.3 |
| Поддерживаемые протоколы | NVMe over Fabric (NVMe/FC и NVMe/TCP), Fibre Channel, iSCSI, NFS и SMB (CIFS) |
| Производительность | Задержка не более 2 мс; поддержка горизонтального масштабирования (scale-out) кластера не менее чем до 4 контроллерных узлов |
| Сетевые интерфейсы | Не менее 8 портов FC 32Gb (SFP+ трансиверы в комплекте); Не менее 8 портов 25GbE (SFP28 трансиверы в комплекте), поддержка карт расширения с интерфейсами 100GbE |
| Программные возможности | Дедупликация и сжатие, тонкое выделение (thin provisioning), моментальные копии и клоны, шифрование данных в покое |
| Надёжность | Резервирование контроллеров (Active-Active), горячая замена компонентов, доступность не менее 99,99% |
| Гарантия и поддержка | Новое оборудование. Гарантия производителя — не менее 36 месяцев. Premier NBD с круглосуточным приёмом обращений. |

## 5.3. Технические требования к ёмкостной СХД (тёплый ярус)

| Компонент | Требования |
| --- | --- |
| Количество | 2 штук СХД (по 1 на каждую площадку) |
| Объём | Доступная полезная ёмкость не менее 640 ТБ после инсталляции, с возможностью расширения до не менее 3 ПБ без замены контроллеров (дополнительными дисками, полками расширения) |
| Поддержка дисков | 36 дисков NL-SAS HDD 7,2K, ёмкость одного диска не менее 24 ТБ, форм-фактор 3,5"; поддержка установки не менее 36 дисков NL-SAS в рамках предложенной конфигурации (допускается использование дисковых полок расширения) |
| Сетевые интерфейсы | Не менее 8 портов FC 32 Гбит/с (SFP+ трансиверы в комплекте) |
| Защита данных | Поддержка технологий распределенного RAID (Distributed RAID) и RAID 5\6; тонкое выделение, моментальные копии |
| Надёжность | Резервирование контроллеров (Active-Active), горячая замена компонентов, доступность не менее 99,99% |
| Гарантия и поддержка | Новое оборудование. Гарантия производителя — не менее 36 месяцев. Premier NBD с круглосуточным приёмом обращений. |

## 5.4. Технические требования к ленточной библиотеке (архивный ярус)

| Компонент | Требования |
| --- | --- |
| LTO-10 Tape Drive Full-High | Ленточная библиотека 2 шт. |
| Производитель и модель | IBM / Lenovo, HPE (Hewlett Packard Enterprise), Dell / Dell EMC, Quantum или эквивалент. Тип и модель уточняются в коммерческом предложении участника. |
| Приводы | Не менее 2 приводов LTO-10 с интерфейсом Fibre Channel в каждой библиотеке (размещение второго LTO-10 допускается в блоке расширения) |
| Картриджи | Не менее 40 картриджей данных LTO-10 и комплект чистящих картриджей; нативная ёмкость не менее 1200 ТБ (для каждой из двух библиотек) |
| Слоты | Количество слотов должно обеспечивать размещение запрошенного объема картриджей для достижения требуемой емкости с возможностью расширения (для каждой из двух библиотек) |
| Интерфейс | Fibre Channel 32 Гбит/с |
| Функции | Аппаратное шифрование, штрих-кодовый ридер, удалённое управление |
| Гарантия и поддержка | Новое оборудование. Гарантия производителя — не менее 36 месяцев. Premier NBD с круглосуточным приёмом обращений. |

## 5.5. SAN-коммутатор для РЦОД — 2 шт.

| Параметр | Требования |
| --- | --- |
| Форм-фактор | 1U для установки в стандартную 19-дюймовую стойку; монтажный комплект в комплекте. |
| Производитель | Brocade, Cisco MDS или эквивалент корпоративного класса. Все коммутаторы в лоте должны быть от одного производителя. |
| Количество портов | Не менее 48 портов Fibre Channel на коммутатор. Все 48 портов активны сразу без дополнительных лицензий POD. |
| Скорость портов | 32/64 Гбит/с с автоматическим согласованием 8/16/32 Гбит/с на каждом порту. |
| Протокол | Fibre Channel (FC). |
| Блоки питания | Не менее 2 шт. с резервированием и горячей заменой. Сертификация — не ниже 80 PLUS. |
| Трансиверы | В комплекте 48 оригинальных трансиверов 32 Gb SWL FC SFP+ — по одному на каждый активный порт. |
| Гарантия и поддержка | Новое оборудование. Гарантия — не менее 36 месяцев. Premier NBD с круглосуточным приёмом обращений. |
| Документация | Инструкция по установке, руководство администратора, описание команд CLI, схема кабельной разводки. |

## 6. Лот 3 -  Расширение портов SAN-коммутатора Brocade DB720S в оЦОД

| Компонент | Требования |
| --- | --- |
| Активация 24-port SAN-коммутаторов Brocade DB720S оЦОД | Расширение портовой ёмкости 2 SAN-фабрики (по 24 порта на коммутатор) |

# 7. Условия поставки и внедрения

| Этап / условие | Описание |
| --- | --- |
| Срок поставки оборудования и лицензий | Не более 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания договора и получения авансового платежа (если предусмотрен). |
| Срок выполнения работ по внедрению | Не более 30 (тридцать) календарных дней с даты поставки оборудования и лицензий. |
| Этап 1. Обследование и проектирование | Аудит существующей инфраструктуры ЦОД, определение источников резервного копирования, согласование с Заказчиком целевой архитектуры и политик резервного копирования. Разработка и согласование Технического проекта (LLD), включающего: архитектурную схему, схему сети, схему SAN-подключений, расчёт сайзинга, схему политик, регламент обслуживания. |
| Этап 2. Поставка и монтаж | Поставка оборудования и лицензий на площадку РЦОД Ташкент. Монтаж оборудования в стойки, коммутация (электропитание, Ethernet, Fibre Channel), подключение к существующей сетевой и SAN-инфраструктуре Банка. |
| Этап 3. Пуско-наладка | Обновление прошивок (firmware) до версий, рекомендованных производителями. Установка и базовая настройка ОС на медиа-серверах. |
| Этап 4. Обучение | Обучение не менее 2 сотрудников заказчика по эксплуатации и обслуживанию |
| Этап 5. Опытная эксплуатация и сдача | Период опытной эксплуатации — не менее 30 календарных дней с сопровождением Поставщика. По итогам подписывается Акт ввода в промышленную эксплуатацию, с которого начинается отсчёт гарантийных обязательств. |

8. Требования к технической поддержке

Техническая поддержка должна осуществляться в течении всего гарантийного срок оборудования.

Поставщик должен принять все требования указанном в SLA «СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ» (приложения 5).

Исполнитель обязан обеспечить следующие сервисы в рамках технической поддержки:

- Бесплатная замена или ремонт неисправных компонентов в течение гарантийного срока. В случае выхода оборудования из строя предоставляется бесплатная диагностика, замена/ремонт или эквивалентные аналоги. Доставка ЗИП осуществляется силами исполнителя NBD;

- Инцидентная и пост инцидентная поддержка:

- Восстановление работоспособности оборудования и программного обеспечения до полного восстановления функциональности системы.

- Реакция на инциденты в случае полной потери работоспособности - с последующим визитом специалиста на площадку Заказчика;

- Визиты специалистов на объект Заказчика 24×7, включая выходные и праздничные дни, при необходимости диагностики или ремонта;

- Предоставление новых версий ПО и патчей от производителя. По запросу Заказчика - анализ совместимости, выполнение обновлений микрокода, и тестирование после апгрейда.

# 9. Прочие условия

- Все стоимости должны быть указаны Поставщиком с учётом таможенных пошлин и сборов, транспортировки оборудования до площадок Основного ЦОД (г. Андижан) и Резервного ЦОД (г. Ташкент), выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, обучения персонала, а также технической поддержки на весь срок гарантии.

- Поставщик гарантирует совместимость всех поставляемых компонентов между собой и поддержку выбранной конфигурации производителями оборудования и ПО СРК (наличие конфигурации в матрицах совместимости вендоров).

- Изменение поставщиком модели или конфигурации оборудования после согласования предложения возможно только по письменному согласованию с Заказчиком и без увеличения стоимости.

Данный документ является неотъемлемой частью конкурсной документации и подлежит исполнению в полном объёме.

| Заказчик АКБ «HAMKORBANK» Председатель Правления Банка подпись и печать |  | Поставщик ______________________________ (наименование организации) подпись и печать |
| --- | --- | --- |