Приложение №3

Техническое задание

по конкурсу «на поставку сетевого оборудования для модернизации ИТ-инфраструктуры»

1. Общие положения

Настоящее техническое задание определяет требования к поставке сетевого оборудования и оптических трансиверов для построения и модернизации отказоустойчивой сетевой инфраструктуры филиалов и Центра обработки данных (ЦОД).

Количество оборудования:

– Маршрутизаторы Juniper SRX345-SYS-JB-2AC — 54 (пятьдесят четыре) единиц, предназначенные для подключения филиалов;

– L2-коммутаторы Juniper EX3400-48T-AFI — 4 (четыре) единицы, предназначенные для использования в ЦОД, с резервированием питания 2 x AC PSU: 1 x JPSU-150-AC-AFI в комплекте и 1 x дополнительный JPSU-150-AC-AFI;

– Коммутаторы уровня Leaf Juniper QFX5120-48Y-AFO2 — 4 (четыре) единицы, предназначенные для построения сетевой инфраструктуры ЦОД по архитектуре Spine-Leaf;

– Оптические трансиверы 25GbE Juniper SFP28-25G-BASE-SR — 192 (сто девяносто две) единицы, предназначенные для подключения серверов к Leaf-коммутаторам в ЦОД из расчета 48 трансиверов на каждый коммутатор.

Оптические трансиверы должны обеспечивать работу по многомодовому волокну (MMF), иметь интерфейс LC Duplex и быть полностью совместимыми с коммутаторами Juniper QFX5120-48Y-AFO2.

Поставляемое оборудование и трансиверы должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не бывшими в ремонте и не являться демонстрационными образцами.

Технические требования к маршрутизаторам для филиалов

| Параметр | Требования |
| --- | --- |
| Количество | - 54 шт. |
| Модель | - Juniper SRX345-SYS-JB-2AC |
| Назначение | - Маршрутизаторы для подключения филиалов к корпоративной сети Банка |
| Форм-фактор | - 1U, для установки в стандартную 19-дюймовую стойку |
| Операционная система | - Junos OS |
| Сетевые интерфейсы | - Не менее 8 × 1GbE RJ-45 и 8 × 1GbE SFP |
| Management-порт | - Не менее 1 выделенного RJ-45 management-порта |
| Консольные порты | - RJ-45 Console и Mini USB Console |
| Слоты расширения | - Не менее 4 Mini-PIM слотов |
| Оперативная память | - Не менее 4 GB DRAM |
| Внутренняя память | - Не менее 8 GB Flash |
| Блоки питания | - Два встроенных AC-блока питания |
| Поддержка маршрутизации | - Static routing, OSPF, BGP, Policy-Based Routing, IPv4/IPv6 |
| Поддержка отказоустойчивости | - VRRP, резервирование каналов связи, поддержка нескольких WAN-подключений |
| Функции безопасности | - Stateful Firewall, NAT, IPsec VPN, security zones, security policies |
| VPN-функции | - Поддержка site-to-site IPsec VPN для защищенного подключения филиалов |
| Производительность Firewall | - Не менее 5 Gbps |
| Управление и мониторинг | - CLI, SSH, SNMP v2/v3, Syslog, NTP, RADIUS/TACACS+ |
| Назначение в инфраструктуре | - Использование в филиальной сети для маршрутизации, защиты трафика и организации защищенного соединения с ЦОД |
| Гарантия и техническая поддержка | - Не менее 3 лет |

Технические требования к L2-коммутаторам для management-подключения

| Параметр | Требования |
| --- | --- |
| Количество | - 4 шт. |
| Модель | - Juniper EX3400-48T-AFI |
| Производитель | - Juniper Networks |
| Назначение | - L2-коммутаторы для организации management-подключений оборудования в ЦОД |
| Форм-фактор | - 1U, для установки в стандартную 19-дюймовую стойку |
| Операционная система | - Junos OS |
| Порты доступа | - 48 × 10/100/1000BASE-T RJ-45 |
| Uplink-порты | - 4 × 1/10GbE SFP/SFP+ |
| Поддержка L2 | - VLAN 802.1Q, STP/RSTP/MSTP, LACP, LLDP, Jumbo Frames |
| Поддержка VLAN | - Не менее 4094 VLAN ID |
| Оперативная память | - Не менее 2 GB DRAM |
| Внутренняя память | - Не менее 2 GB Flash |
| Блок питания | - 2 x JPSU-150-AC-AFI, из них 1 x JPSU-150-AC-AFI в комплекте и 1 x дополнительный JPSU-150-AC-AFI для обеспечения резервирования питания. |
| Управление и мониторинг | - CLI, SSH, SNMP v2/v3, Syslog, NTP, RADIUS/TACACS+ |
| Назначение в инфраструктуре | - Использование в ЦОД для подключения management-интерфейсов серверов, сетевого оборудования, систем хранения данных и другого инфраструктурного оборудования |
| Гарантия и техническая поддержка | - Не менее 3 лет |

Технические требования к коммутаторам

| Параметр | Требования |
| --- | --- |
| Количество | - 4 шт. |
| Модель | - Juniper QFX5120-48Y-AFO2 |
| Форм-фактор | - 1U, для установки в стандартную 19-дюймовую стойку |
| Архитектура | - Поддержка работы в архитектуре Spine-Leaf |
| Порты доступа | - 48 × 1/10/25GbE SFP28 |
| Uplink-порты | - 8 × 40/100GbE QSFP28 |
| Поддержка breakout | - 100GbE → 4 × 25GbE |
| Производительность | - Switching capacity до 4 Tbps; неблокируемая архитектура |
| Поддержка L2 | - VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, LACP, Jumbo Frames (≥ 9K) |
| Поддержка L3 | - Static routing, OSPF, BGP, ECMP, VRRP, IPv4/IPv6 |
| Data Center функции | - VXLAN, EVPN, MC-LAG |
| Операционная система | - Junos OS |
| Управление и мониторинг | - CLI, SNMP v2/v3, Syslog, NTP, RADIUS/TACACS+, sFlow |
| Отказоустойчивость | - 2 блока питания (AC, hot-swap), резервируемые вентиляторы |
| Гарантия и техническая поддержка | - Не менее 3 лет |

Технические требования к трансиверам

| Параметр | Требования |
| --- | --- |
| Количество | - 192 шт. |
| Тип трансивера | - Juniper SFP28 |
| Стандарт | - SFP28-25G-BASE-SR. |
| Скорость передачи данных | - 25 Гбит/с (25GbE). |
| Тип оптического волокна | - многомодовое (MMF). |
| Дальность передачи | - не менее 70 м по OM3; - не менее 100 м по OM4 |
| Совместимость | - полная аппаратная и программная совместимость с коммутаторами Juniper QFX5120-48Y-AFO2 |
| Рабочий температурный диапазон | - не ниже стандартного для эксплуатации в ЦОД (0–70 °C) |
| Гарантия и техническая поддержка | - Не менее 3 лет |

Требования к поставщику

| Параметр | Требования |
| --- | --- |
| Статус поставщика | - Поставщик должен являться официальным партнером, авторизованным реселлером или официальным дистрибьютором производителя оборудования (Juniper Networks) либо иметь документально подтвержденное право на поставку данного оборудования. - Поставщик обязан подтвердить официальное происхождение оборудования (сертификат партнера, письмо от производителя, документы от официального дистрибьютора и т.п.). - Поставщик обязан обеспечить поставку исключительно нового оборудования и трансиверов, не бывших в эксплуатации - По требованию Заказчика поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения оборудования |
| SLA | - Поставщик в рамках договора должен заключить SLA соглашение |

Условия поставки

| Условие | Описание |
| --- | --- |
| Срок поставки оборудования | - Не более 90 календарных дней |
| Комплектность поставки | - Маршрутизаторы Juniper SRX345-SYS-JB-2AC — 54 (пятьдесят четыре) шт.; - L2-коммутаторы Juniper EX3400-48T-AFI — 4 (четыре) шт.; - Коммутаторы уровня Leaf Juniper QFX5120-48Y-AFO2 — 4 (четыре) шт.; - Оптические трансиверы 25GbE SFP28-25G-BASE-SR — 192 (сто девяносто две) шт.; - Блоки питания — в соответствии с заводской конфигурацией поставляемого оборудования; - Комплекты вентиляторов — в соответствии с заводской конфигурацией поставляемого оборудования; - Комплекты крепления (рельс Juniper JNP-4PST-RMK-1U-E) для установки оборудования в стандартную 19-дюймовую стойку; - Кабели питания C13-C14 для всего поставляемого оборудования; - Техническая документация и гарантийные документы. |
| Документация | - Полный комплект технической документации; - Сертификаты происхождения оборудования; - Гарантийные обязательства. |
| Упаковка | - Оригинальная заводская упаковка производителя |