Приложение 3

к Конкурсной документации

Техническое задание

на изготовление капсул (АТМ кабин) для банкоматов 24/7

| № | Требования | Комментарий |
| --- | --- | --- |
|  | Классификация капсулы | Капсула должна соответствовать следующим требованиям: - Внутри должна быть размещена 1 единица банкомата (для капсул на 1 юанкомат); - Габаритные размеры: Длина – 1800 мм, Ширина – 1200 мм, Высота – 2460 мм; - Конструкция должна быть выполнена из комбинации металлического листа и алюкобонда; - Внешняя поверхность должна быть изготовлена из металлического листа, окрашенного в зеленый и темно-зеленый цвета в соответствии с требованиями цветовой гаммы бренда банка: - Зеленый: PIGMENT GREEN - Темно-зеленый: BRUNSWICK GREEN - Передняя часть капсулы должна быть покрыта алюминиевым композитным панелем, изготовленным на заводе по технологии, утвержденной банком (имеющим сертификат соответствия), толщиной не менее 4 мм; - Внутренняя часть должна быть покрыта термопокрытием необходимой толщины, а также обшита синтепоном толщиной 5 мм; - Металлический каркас капсулы должен быть выполнен с использованием профилей: - Пол (внутри): профиль 60x40 мм - Крыша: профиль 30x20 мм - Передняя часть: профиль 20x20 мм - Усиление каркаса: профиль 30x30 мм - Наружная часть пола: профиль 60x40x3 мм, сверху покрытый рельефным черным листом толщиной 4 мм; - Для освещения используются 2 квадратные LED панели мощностью по 12 Ватт; - В капсуле необходимо установить специальное устройство для автоматического включения освещения в темное время суток и автоматического выключения при дневном свете; - Для стока дождевой и талой воды с крыши должны быть использованы водосточные трубы, при этом не допускается наличие резких изгибов в трубах; - С двух сторон капсулы должно быть установлено светящееся обозначение "BANKOMAT" и фирменный стиль бренда банка; - На передней части капсулы должно быть светящееся обозначение "Hamkor Bank" и фирменный стиль бренда банка; - В внутренней передней части капсулы необходимо предусмотреть дверцу (люк) для обслуживания банкомата и кондиционера; - Для системы охлаждения должен быть установлен новый кондиционер мощностью 9 кВт с низковольтной (LOW VOLTAGE) системой; - В крыше капсулы необходимо предусмотреть 4 монтажных крюка (кронштейна) для подъема с помощью крана; - После установки банкомата и полной изоляции синтепоном, капсула должна быть пригодна для транспортировки с использованием монтажных крюков, установленных в крыше; - В нижней части капсулы должен быть установлен усиленный специальный поддон (салазки) для монтажа банкомата. |
|  | Соответствие фирменному стилю и цветам банка | ### Применяемые материалы и оборудование: - Для изготовления светящихся надписей названия банка "Hamkor bank", логотипа и обозначения "BANKOMAT" используется полиметилметакрилат (акрил RESPECT №404); - Для внутренней подсветки указанных элементов применяются герметичные светодиоды с линзами, мощностью 1,5 Ватт; - Капсула должна представлять собой цельную, прочную конструкцию, сваренную из металлических профилей размером 60×40×3 мм; - Цвета: |
|  | Материалы и оборудование для электрической системы | - Светодиодная лента — 23 м - Алюминиевый профиль для светодиодной ленты (LED короб) — 7 м - Автоматический выключатель (автомат) — 2 штуки по 25 А - Автоматический выключатель — 1 штука на 16 А - Коробка для установки автоматов - Розетка 1-полюсная — 2 штуки - Розетка 2-полюсная — 1 штука - Кабель 1,5 мм², двухжильный — 20,5 м - Кабель 2,5 мм², двухжильный — 7,5 м - Люк — 1 штука - Изолента — 2 штуки - Подсветка наружной рекламы, передняя часть, акрил (логотип банка) — 1 штука - Подсветка наружной рекламы, передняя часть, акрил (название «Hamkor bank») — 1 штука - Подсветка наружной рекламы, боковая часть, акрил (логотип банка) — 2 штуки - Подсветка наружной рекламы, боковая часть, акрил (надпись «BANKOMAT») — 2 штуки - Блок питания — 3 штуки - Фото реле — 1 штука - Светодиодная лампа (12 В) — 2 штуки - Видеорегистратор с микрофоном, 4 МП — 1 штука - Жёсткий диск 1 ТБ — 1 штука - Кондиционер (низковольтный, LOW VOLTAGE) 9 Вт — 1 штука - Кронштейн для установки кондиционера — 1 комплект |
|  | Строительные материалы | - Профиль (60×40 мм) для пола - Профиль (30×20 мм) для крыши - Профиль (20×20 мм) для передней части - Профиль (30×30 мм) для усиления каркаса - Лист 1,25 м × 2,5 м (толщина 1,8 мм, горячекатаный) - Алюкобонд (толщина 4 мм) — 12 кв.м - Рифленый лист толщиной 4 мм — 1,5 кв.м - Синтепон толщиной 5 мм - Крюк (кронштейн) для подъёма банкомата — 4 штуки - Поддон-салазки для установки банкомата - Затемнённое стекло (тёмно-серого цвета) — 2,2 кв.м - Водосточная труба (диаметр 10х120 мм) |

Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1 Дизайн капсулы под один банкомат и под два банкомата.

- Приложение 2 Размеры капсулы.