Приложение №3 к Конкурсной документации

Техническое задание

на поставку и внедрение серверного оборудования с последующей поддержкой

в рамках проекта по Усовершенствованию системы организации дистанционной работы.

Общие положения

Настоящий документ устанавливает технические требования к поставке серверного оборудования и дальнейшей технической поддержки.

- Общие требования

- Серверы - должны быть представлены высокопроизводительными bare-metal-системами (физическими серверами) с возможностью масштабирования вычислительных ресурсов, памяти и дисковых подсистем.

- Серверы должны быть совместимы с гипервизором XenServer версии 8.4 и выше согласно официальному списку оборудования (https://hcl.xenserver.com/).

- В поставку должны входить все необходимые комплектующие и аксессуары для монтажа, ввода в эксплуатацию и дальнейшего обслуживания.

- Все оборудование должно иметь официальную сертификацию и поставляться с гарантией производителя сроком не менее 3 лет, включая техническую поддержку.

- К участию в конкурсе допускается оборудование только следующих производителей: Dell, HPE, Lenovo, Huawei. Предложения с оборудованием других марок рассматриваться не будут.

- Серверы должны представлять собой идентичные модели одного поколения от выбранного производителя с полностью совместимыми компонентами: одинаковые процессоры, модули памяти, сетевые адаптеры и контроллеры хранения. Смешение аппаратных архитектур, производителей компонентов или моделей серверов не допускается.

- Поставка серверного включает в себя:

- Сервер – 8 шт.

Технические требования к серверам

| Параметр | Требования |
| --- | --- |
| Количество | Сервер – 8 шт. |
| Форм-фактор | Сервер должен быть выполнен в корпусе 1U (1 юнит) для установки в стандартную 19-дюймовую стойку. |
| Процессор | - Количество процессоров - 2 шт. - В серверах должны быть установлены один из вариантов процессоров a) AMD EPYC Last Generation CPU Cores – 32, Threads – 64 b) Intel Xeon Last Generation CPU Cores – 32, Threads – 64 |
| Оперативная память | - Тип - DDR5 RDIMM, 6400 MT/s dual rank - Установленный объем памяти – 2048 ГБ |
| Дисковая подсистема для ОС | - 2 шт.- 480GB SSD / NVMe, или аналогичные диски для установки операционной системы/Гипервизора |
| Fibre Channel HBA | - 2 шт.- HBA Card укомплектованных FC SFP+ трансиверами. Dual Port 32Gb Fiber Channel, Full Height, SFP+ укомплектованные трансиверами. - Factory Certified, Custom Firmware Integrated. |
| Сетевые интерфейсы | - 2 шт.- Dual-Port 10/25Gb Ethernet Adapter укомплектованных SFP+ укомплектованные трансиверами. - SFP28 support, Factory Installed |
| Блоки питания | - 2 шт. – резервируемых блока электропитания с функцией автоматического переключения. - Блоки электропитания должны быть сертифицированы по стандарту 80 PLUS Platinum или выше |
| Управление и мониторинг | Удаленное управление (IPMI, iDRAC, iLO, BMC), поддержка SNMP и Syslog, веб-интерфейс, автоматическое уведомление об ошибках, Enterprise (Advanced) лицензия) |
| Гарантия и поддержка | - Оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов - Технические характеристики серверов должны соответствовать или превышать заявленные. - Поставка должна сопровождаться официальной гарантией производителя сроком не менее 3 лет с технической поддержкой. - Техническая поддержка должна быть не ниже Premier NBD. |
| Документация | В комплекте должна быть предоставлена подробная техническая документация, инструкции по установке и эксплуатации, а также руководство по администрированию. |

- Требования к поставщику

| Параметр | Требования |
| --- | --- |
| Статус поставщика | - Поставщик должен быть авторизованным партнером компании производителя поставляемых серверов. - Иметь полную возможность оказания сервисной поддержки в рамках гарантийных обязательств |
| NDA | - Поставщик обязан подписать документы в рамках соглашения о конфиденциальности. |
| SLA | - Поставщик в рамках договора должен заключить SLA соглашение |

- Условия поставки

| Условие | Описание |
| --- | --- |
| Срок поставки оборудования | - Не более 90 календарных дней |
| Проверка работоспособности | - Первичная настройка и тестирование перед вводом в эксплуатацию |
| Документация | - Полный комплект технической документации. - Топология обеих площадок; - Схема сетевых взаимодействий; |
| Пуско-наладка | - Предложения должно включать в себя работы по монтажу в стойки, коммутация, конфигурирование, обновление Firmware в соответствии с рекомендациями производителя. |