Приложение 3 к конкурсной документации

Техническое задание

по конкурсу на приобретение серверного оборудования

- Введение

Настоящий документ определяет технические требования для конкурса по выбору поставщика серверного оборудования и программного обеспечения виртуализации. Проект направлен на расширение инфраструктуры банка для обеспечения высокой производительности, отказоустойчивости и масштабируемости информационных систем. Инфраструктура будет реализована на bare-metal сервера и с использованием системы виртуализации VMware vSphere, которое позволяет централизованно управлять вычислительными ресурсами.

- Общие требования

- В рамках Конкурса рассматривается три лота.

- Приобретаемое серверное оборудование должно представлять собой bare-metal серверы с высокой производительностью и возможностью масштабирования. Серверы предназначены для работы и виртуализации, обеспечивая высокую производительность обработки данных и отказоустойчивость. Оборудование должно поддерживать работу в круглосуточном режиме (24/7) и обеспечивать высокую надежность хранения и обработки данных.

- Решение должно быть построено на оборудовании следующих производителей: Dell, HPE, Lenovo, Fujitsu, PureStorage, Huawei, NetApp;

- Сервера должны поддерживать технологии виртуализации VMware;

- Решение должно обеспечивать обеспечение отказоустойчивости на уровне кластера виртуализации посредством технологии VMware HA;

- Решение должно обеспечивать бесперебойную работу при отказе одного узла кластера виртуализации без падения производительности;

- Решение должно обеспечивать отказоустойчивость на уровне аппаратного обеспечения, основные компоненты должны поддерживать горячей замены.

- Решение должно включать все необходимые комплектующие и аксессуары для монтажа и эксплуатации.

- Все оборудование должны быть официально сертифицированы и имеет минимум 3 года гарантии и технической поддержки от вендора.

- Лот1.  Технические характеристики серверов и СХД для основной ЦОД.

3.1. Сервер тип1 - каждый из которых должен соответствовать следующим техническим требованиям:

| Сервер тип1 | 2 штук |
| --- | --- |
| Процессор | 2 х Intel Xeon /AMD EPYC не менее 16 ядер 3.2 GHz процессора последнего поколения |
| Оперативная память | 512 ГБ DDR5 ECC, учитывать дальнейшей расширения до 1 ТБ без замены уже установленных модулей; |
| Дисковая подсистема | 2 x SSD 480GB в RAID1 под установкой ОС (объем для установки ОС); 12 x SSD 3840GB SAS 12G (полезный объем хранения каждого сервера не менее 46 ТБ поддержка аппаратного RAID (0, 1, 5, 6, 10, …), SSD NVMe/SAS, поддержка Hot Swap и SMART-мониторинга; |
| Сетевые интерфейсы | 2 x Dual-Port 10/25Gb Ethernet Adapter, Factory Installed, Integrated 1GbE LOM ports |
| Блоки питания | 2 шт., поддержка резервирования, автоматическое переключение сертификат 80 PLUS Platinum или выше |
| Управление и мониторинг | Удаленное управление (IPMI, iDRAC, iLO), поддержка SNMP и Syslog, веб-интерфейс, автоматическое уведомление об ошибках, Enterprise (Advanced) лицензия) |
| Гарантия и поддержка | Сервера должны быть новой, не бывшей в эксплуатации. С официальной гарантией производителя не менее 3 лет с технической поддержкой 24/7 на вес период гарантии. |

3.2 Сервер тип2. Каждый из которых должен соответствовать следующим техническим требованиям:

| Сервер тип2 | 3 штук 1U сервера |
| --- | --- |
| Процессор | 2 х Intel Xeon / AMD EPYC не менее 32 ядра с 2.5GHz процессора последнего поколения |
| Оперативная память | 1024 ГБ DDR5 ECC, учитывать дальнейшей расширения до 2 ТБ без замены уже установленных модулей; |
| Дисковая подсистема | 2 x SSD 480GB в RAID1 под ОС (или объем каждого сервера для установки ОС) |
| Сетевые интерфейсы | 2 x HBA Card, Dual Port 32Gb Fiber Channel, Full Height, SFP+ Modules Included, Factory Certified, Custom Firmware Integrated. 2 x Dual-Port 10/25Gb Ethernet Adapter, SFP28 support, Factory Installed, Integrated 2x 1GbE LOM ports |
| Блоки питания | 2 шт., поддержка резервирования, автоматическое переключение, сертификат 80 PLUS Platinum или выше |
| Управление и мониторинг | Удаленное управление (IPMI, iDRAC, iLO), поддержка SNMP и Syslog, веб-интерфейс, автоматическое уведомление об ошибках, Enterprise (Advanced) лицензия) |
| Гарантия и поддержка | Сервера должны быть новой, не бывшей в эксплуатации. С официальной гарантией производителя не менее 3 лет с технической поддержкой. Техническая поддержка не должно быть basic (начального уровня). |

  - СХД тип1 соответствовать следующим техническим требованиям:

| Параметр | Требования |
| --- | --- |
| Количество | 1 штук СХД |
| Объем | Доступный полезный к распределению ёмкость должно быть 100 TB после конфигурации. Имеет возможность дальнейшего расширения пространства до 300 ТБ без деградации производительности и без остановки сервиса СХД» |
| Производительность и масштабируемость | - Возможность горизонтального и вертикального масштабирования. - Производительностью не менее 150 000 IOPS при Read/Write 70/30 - Поддержка высокопроизводительных NVMe SSD дисков. - Минимальная задержка на запись, (latency) должна быть не более 1 мс.. |
| Сетевые интерфейсы | - Не менее 8 портов FC 32/64 Гбит/c. - не менее 8 портов 25GbE/10GbE интерфейсов |
| Программные возможности | - Поддержка технологии дедупликации и компрессии данных без значительной потери производительности. - Поддержка механизмов тонкого выделения (Thin provisioning). - Поддержка функций создания моментальных копий (Snapshots), репликация томов и клонирования (Clones). - Наличие интеграции с системами виртуализации (VMware и Hyper-V, KVM и др..) |
| Управление и мониторинг | - Наличие единого интерфейса управления с возможностью мониторинга состояния системы, производительности, емкости и состояния сетевых интерфейсов. - Поддержка автоматизированного уведомления о событиях и сбоях по электронной почте и SNMP. |
| Требования к надежности и отказоустойчивости | - СХД должна быть корпоративного класса (enterprise-class) с возможностью масштабирования и отказоустойчивости. - «СХД должна поддерживать высокую производительность и непрерывную работу при нагрузках и аналитики». - «Система не должна использовать бюджетные или consumer-class компоненты» - Работа контроллеров в режиме (Active-Active). - Возможность горячей замены (hot-swap) всех компонентов (диски, блоки питания, вентиляторы). - Система должна обеспечивать доступность не менее 99,99%. |
| Гарантия и поддержка | - Все компоненты СХД должно быть новой, не бывшей в эксплуатации с оригинальными дисками от производителя. - Поставка должна сопровождаться официальной гарантией производителя не менее 3 лет (36 месяц) с технической поддержкой 24/7 от вендора и также в этот период поддержка поставщика. |
| Документация | - В комплекте должна быть предоставлена подробная техническая документация, инструкции по установке и эксплуатации, а также руководство по администрированию и аварийному восстановлению. |

- Лот2.  Технические характеристики серверов и СХД для резервный ЦОД.

4.1 Сервер тип3 - каждый из которых должен соответствовать следующим техническим требованиям:

| Сервер тип3 | 2 штук |
| --- | --- |
| Процессор | 2 х Intel Xeon /AMD EPYC не менее 16 ядер 3.2 GHz процессора последнего поколения |
| Оперативная память | 512 ГБ DDR5 ECC, учитывать дальнейшей расширения до 1 ТБ без замены уже установленных модулей; |
| Дисковая подсистема | 2 x SSD 480GB в RAID1 под установкой ОС (объем для установки ОС). 12 x SSD 3840GB SAS 12G (или аналогичный полезный объем хранения каждого сервера, не менее 46 ТБ поддержка аппаратного RAID (0, 1, 5, 6, 10, …), SSD NVMe/SAS, поддержка Hot Swap и SMART-мониторинга |
| Сетевые интерфейсы | 2 x Dual-Port 10/25Gb Ethernet Adapter, Factory Installed, Integrated 1GbE LOM ports |
| Блоки питания | 2 шт., поддержка резервирования, автоматическое переключение сертификат 80 PLUS Platinum или выше |
| Управление и мониторинг | Удаленное управление (IPMI, iDRAC, iLO), поддержка SNMP и Syslog, веб-интерфейс, автоматическое уведомление об ошибках, Enterprise (Advanced) лицензия) |
| Гарантия и поддержка | Сервера должны быть новой, не бывшей в эксплуатации. С официальной гарантией производителя не менее 3 лет с технической поддержкой 24/7 на вес период гарантии. |

  - Сервер под виртуализацией.

Сервер тип4. Каждый из которых должен соответствовать следующим техническим требованиям:

| Сервер тип4 | 1 штук 1U сервера |
| --- | --- |
| Процессор | 2 х Intel Xeon / AMD EPYC не менее 32 ядра с 2.5GHz процессора последнего поколения |
| Оперативная память | 1024 ГБ DDR5 ECC, учитывать дальнейшей расширения до 2 ТБ без замены уже установленных модулей; |
| Дисковая подсистема | 2 x SSD 480GB в RAID1 под ОС (или объем каждого сервера для установки ОС) |
| Сетевые интерфейсы | 2 x HBA Card, Dual Port 32Gb Fiber Channel, Full Height, SFP+ Modules Included, Factory Certified, Custom Firmware Integrated. 2 x Dual-Port 10/25Gb Ethernet Adapter, SFP28 support, Factory Installed, Integrated 2x 1GbE LOM ports |
| Блоки питания | 2 шт., поддержка резервирования, автоматическое переключение, сертификат 80 PLUS Platinum или выше |
| Управление и мониторинг | Удаленное управление (IPMI, iDRAC, iLO), поддержка SNMP и Syslog, веб-интерфейс, автоматическое уведомление об ошибках, Enterprise (Advanced) лицензия) |
| Гарантия и поддержка | Сервера должны быть новой, не бывшей в эксплуатации. С официальной гарантией производителя не менее 3 лет с технической поддержкой. Техническая поддержка не должно быть basic (начального уровня). |

  - СХД тип2 соответствовать следующим техническим требованиям:

| Параметр | Требования |
| --- | --- |
| Количество | 1 штук СХД |
| Объем | Доступный полезный к распределению ёмкость должно быть 100 TB после конфигурации. Имеет возможность дальнейшего расширения пространства до 300 ТБ без деградации производительности и без остановки сервиса СХД» |
| Производительность и масштабируемость | - Возможность горизонтального и вертикального масштабирования. - Производительностью не менее 150 000 IOPS при Read/Write 70/30 - Поддержка высокопроизводительных NVMe SSD дисков. - Минимальная задержка на запись, (latency) должна быть не более 1 мс. |
| Сетевые интерфейсы | - Не менее 8 портов FC 32/64 Гбит/c. - не менее 8 портов 25GbE/10GbE интерфейсов |
| Программные возможности | - Поддержка технологии дедупликации и компрессии данных без значительной потери производительности. - Поддержка механизмов тонкого выделения (Thin provisioning). - Поддержка функций создания моментальных копий (Snapshots), репликация томов и клонирования (Clones). - Наличие интеграции с системами виртуализации (VMware и Hyper-V, KVM и др..) |
| Управление и мониторинг | - Наличие единого интерфейса управления с возможностью мониторинга состояния системы, производительности, емкости и состояния сетевых интерфейсов. - Поддержка автоматизированного уведомления о событиях и сбоях по электронной почте и SNMP. |
| Требования к надежности и отказоустойчивости | - СХД должна быть корпоративного класса (enterprise-class) с возможностью масштабирования и отказоустойчивости. - «СХД должна поддерживать высокую производительность и непрерывную работу при нагрузках и аналитики». - «Система не должна использовать бюджетные или consumer-class компоненты» - Работа контроллеров в режиме (Active-Active). - Возможность горячей замены (hot-swap) всех компонентов (диски, блоки питания, вентиляторы). - Система должна обеспечивать доступность не менее 99,99%. |
| Гарантия и поддержка | - Все компоненты СХД должно быть новой, не бывшей в эксплуатации с оригинальными дисками от производителя. - Поставка должна сопровождаться официальной гарантией производителя не менее 3 лет (36 месяц) с технической поддержкой 24/7 от вендора и также в этот период поддержка поставщика. |
| Документация | В комплекте должна быть предоставлена подробная техническая документация, инструкции по установке и эксплуатации, а также руководство по администрированию и аварийному восстановлению. |

- Лот3. Программное обеспечение.

| № п/п | Описание | Требования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лицензия VMware vSphere Foundation | Лицензия на ядро, с технической поддержкой вендора на 3(три) года | 192 |

- Общие требования.

  - Аксессуары и кабели

| Аксессуар | Количество |
| --- | --- |
| Оптические патч-корды | Достаточном количестве (LC-LC, OM4, 3 м, 5м, 10) |
| Медные патч-корды | Достаточном количестве (Cat6A, 2м, 5м) |
| Силовые кабели | В достаточном количестве для всех серверов |

  - Гарантия и техническая поддержка

| Параметр | Требования |
| --- | --- |
| Срок гарантии | Не менее 36 месяцев с даты внедрения |
| Включенные услуги | Техническая поддержка 24/7, замена комплектующих, устранение неисправностей |
| Доставка комплектующих | В течение 48 часов |
| Обновления ПО | BIOS, Firmware, драйверы – в течение всего гарантийного срока |

Все базовые требования к условиям технической поддержки указано в Приложение 5(Описание услуг с SLA)

  - Условия поставки

| Условие | Описание |
| --- | --- |
| Срок поставки | Не более 60 календарных дней |
| Проверка работоспособности | Первичная настройка и тестирование перед вводом в эксплуатацию |
| Документация | Полный комплект технической документации и инструкций для дальнейшего администрирования |
| Пуско-наладка | Монтаж в стойки, коммутация, конфигурирование, обновление firmware в соответствии с рекомендациями производителя. |