Приложение №3

Техническое задание в рамках конкурса

на поставку серверного оборудования для организации тестовых полигонов

Настоящий документ определяет технические требования на поставку 4 (четырех) штук серверного оборудования и 1 (одна) штук СХД (системы хранения данных) для нужд АКБ «Hamkorbank».

- Общая требования

- Приобретаемое серверное оборудование должно представлять собой bare-metal серверы с высокой производительностью и возможностью масштабирования.

- Система хранения данных (СХД) должно быть корпоративного уровня не ниже среднего

- Решение должно обеспечивать отказоустойчивость на уровне аппаратного обеспечения, основные компоненты должны поддерживать горячей замены.

- Решение должно включать все необходимые комплектующие и аксессуары для монтажа и эксплуатации.

- Все оборудование должны быть официально сертифицированы и имеет 3 года гарантии и технической поддержки от вендора.

- В конкурс допускается оборудования от производителей Dell, HPE, Lenovo, NetApp, Hitachi, Pure Storage. Оборудования от других производителей не рассматривается в данном конкурсе.

- Технические требования к серверам

| Компонент | Требования |
| --- | --- |
| Количество | 4 штук физических 1U серверов |
| Процессор | Два процессора Intel Xeon Gold, 24 cores @ 2,7 GHz либо лучше; |
| Оперативная память | Не менее 1024 ГБ DDR5 ECC Registered, частота не ниже 4800 МТ/с; Должна быть обеспечена возможность расширения до 2048 ГБ без замены уже установленных модулей; Установленные модули должны быть высокой ёмкости (минимум по 64 ГБ), чтобы обеспечить расширение без демонтажа текущих модулей. |
| Дисковая подсистема | 2 x 256GB SSD или аналогичные диски для установки Операционной системы/Гипервизора |
| Fibre Channel HBA | 2 x HBA Card, Dual Port 32Gb Fibre Channel, Full Height, SFP+ Modules Included, Factory Certified, Custom Firmware Integrated. |
| Сетевые интерфейсы | 2 x Dual-Port 10/25Gb Ethernet Adapter, SFP28 support, Factory Installed, Integrated 2x 1GbE LOM ports |
| Блоки питания | 2 штук блок питании, с поддержкой резервирования, автоматическое переключение, сертификат 80 PLUS Platinum или выше |
| Управление и мониторинг | Удаленное управление (IPMI, iDRAC, iLO), поддержка SNMP и Syslog, веб-интерфейс, автоматическое уведомление об ошибках, Enterprise (Advanced) лицензия) |
| Форм-фактор сервера | Сервер должен быть выполнен в корпусе 1U (1 юнит) для установки в стандартную 19-дюймовую стойку. |
| Гарантия и поддержка | Сервера должны быть новые, не бывшие в эксплуатации. Поставка должна сопровождаться официальной гарантией производителя не менее 3 лет с технической поддержкой. Техническая поддержка по принципу «одного окна» 8х5. |
| Документация | В комплекте должна быть предоставлена подробная техническая документация, инструкции по установке и эксплуатации, а также руководство по администрированию. |

- Техническое требования системы хранения данных

| Параметр | Требования |
| --- | --- |
| Количество | 1 штук СХД |
| Объем | Доступный полезный к распределению ёмкость должно быть: 300 TB после инсталляции, с возможностью дальнейшего расширения пространства до 450 ТБ без дополнительных лицензий и остановки работы СХД; |
| Поддерживаемые протоколы | - NVMe over Fabric (NVMe-oF, включая NVMe/TCP и NVMe/FC) - Fibre Channel (FC) - iSCSI - NFS и SMB (CIFS) |
| Производительность и масштабируемость | - Возможность горизонтального и вертикального масштабирования не менее чем до 4 узлов (2 пар высокой доступности). - Поддержка высокопроизводительных NVMe SSD дисков. - Минимальная задержка (latency) должна быть не более 2 мс. |
| Поддержка дисков | - Возможность использования NVMe SSD (QLC/TLC либо MLC/SLC) с интерфейсом U.2 или аналогичным. - Минимальная емкость одного SSD-диска — не менее 15,36 ТБ |
| Сетевые интерфейсы | - Не менее 8 портов FC 32 Гбит/c. - Поддержка 25GbE и 10GbE интерфейсов (не менее 8 портов каждого типа). |
| Программные возможности | - Поддержка технологии дедупликации и компрессии данных без значительной потери производительности. - Поддержка механизмов тонкого выделения (Thin provisioning). - Поддержка функций создания моментальных копий (Snapshots) и клонирования (Clones). - Наличие интеграции с системами виртуализации (VMware и Hyper-V, KVM и др..) |
| Управление и мониторинг | - Наличие единого интерфейса управления с возможностью мониторинга состояния системы, производительности, емкости и состояния сетевых интерфейсов. - Поддержка автоматизированного уведомления о событиях и сбоях по электронной почте и SNMP. |
| Требования к надежности и отказоустойчивости | - Поддержка резервирования контроллеров (Active-Active). - Возможность горячей замены (hot-swap) всех компонентов (диски, блоки питания, вентиляторы). - Система должна обеспечивать доступность не менее 99,99%. |
| Гарантия и поддержка | - Система хранения данных должна быть новой, не бывшей в эксплуатации. - Поставка должна сопровождаться официальной гарантией производителя не менее 3 лет с технической поддержкой. - Техническая поддержка по принципу «одного окна» 8х5. |
| Документация | - В комплекте должна быть предоставлена подробная техническая документация, инструкции по установке и эксплуатации, а также руководство по администрированию и аварийному восстановлению. |

- Гарантийная поддержка

| Параметр | Требования |
| --- | --- |
| Срок гарантии | Не менее 36 месяцев с даты внедрения |
| Включенные услуги | Гарантийная техническая поддержка, замена комплектующих, устранение неисправностей |
| Обновления ПО | BIOS, Firmware, драйверы – в течение всего гарантийного срока |

- Условия поставки

| Условие | Описание |
| --- | --- |
| Срок поставки | Не более 90 календарных дней |
| Проверка работоспособности | Первичная настройка и тестирование перед вводом в эксплуатацию |
| Документация | Полный комплект технической документации и инструкций |
| Пуско-наладка | Монтаж в стойки, коммутация, конфигурирование, обновление firmware в соответствии с рекомендациями производителя. |
| Обучения | Поставщик должен предоставить обучение персонала заказчика по эксплуатации и обслуживанию системы минимум 2 сотрудников заказчика. |