Приложение 3 к конкурсной документации

Техническое задание

по конкурсу на приобретение кондиционеров

- Введение

Настоящий документ определяет технические требования для проведения конкурса по выбору поставщика кондиционеров для АКБ «Hamkorbank». Выбор поставщика кондиционеров проводится по стоимости и при условии соответствия предложения участника всем требованиям настоящего Технического задания.

- Общие требования

2.1. Наименование закупаемой техники – кондиционеры.

2.2 Рассматривается оборудования от производителей ARTEL, SHIVAKI, AVALON, AUX, GREE, MIDEA, SAMSUNG, LG, HOFMANN.

2.3. Кондиционеры должны быть новыми, не допускается поставка образцов, бывших в эксплуатации и с заменёнными деталями.

2.4. Серийные номера оборудования должны проходить валидацию на официальном сайте производителя.

2.5. В поставку должны входить все необходимые комплектующие и аксессуары для монтажа, ввода в эксплуатацию и дальнейшего обслуживания.

2.6. Закупаемые кондиционеры должны соответствовать или превосходить требования к товару.

2.7. Заказчик имеет право закупать разные типы кондиционеров у разных поставщиков.

- Требования к инверторам в паре с аккумуляторами.

3.1. Количество, тип и характеристики приобретаемых кондиционеров

| Тип и количество |  |
| --- | --- |
| Кондиционер 09 (мощность 9000 BTU/h) | Количество: 23 штуки Тип системы: Настенная сплит-система Рекомендуемая площадь помещения: От 25 м2 до 28 м2 Диапазон рабочих температур: От -10°С до + 48°С Класс энергоэффективности: Не ниже класса А (A, A+, A++) Хладагент: R410A или R32 (озонобезопасный) Наличие режимов: Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение Холодопроизводительность: 2,6 - 2,8 кВт Теплопроизводительность: 2,8 - 3,0 кВт Функция Low Voltage: Возможность запуска и работы при напряжении в сети 150 В Уровень шума внутреннего блока: Не более 35-40 дБ в максимальном режиме Тип компрессора: Инверторный |
| Кондиционер 12 (мощность 12000 BTU/h) | Количество: 24 штуки Тип системы: Настенная сплит-система Рекомендуемая площадь помещения: От 35 м2 до 40 м2 Диапазон рабочих температур: От -10°С до + 48°С Класс энергоэффективности: Не ниже класса А (A, A+, A++) Хладагент: R410A или R32 (озонобезопасный) Наличие режимов: Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение Холодопроизводительность: 3,4 - 3,6 кВт Теплопроизводительность: 3,5 - 3,7 кВт Функция Low Voltage: Возможность запуска и работы при напряжении в сети 150 В Уровень шума внутреннего блока: Не более 38-40 дБ в максимальном режиме Тип компрессора: Инверторный |
| Кондиционер 18 (мощность 18000 BTU/h) | Количество: 2 штуки. Тип системы: Настенная сплит-система Рекомендуемая площадь помещения: От 45 м2 до 55 м2 Диапазон рабочих температур: От -10°С до + 48°С Класс энергоэффективности: Не ниже класса А (A, A+, A++) Хладагент: R410A или R32 (озонобезопасный) Наличие режимов: Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение Холодопроизводительность: 5,2 - 5,5 кВт Теплопроизводительность: 5,2 - 5,6 кВт Функция Low Voltage: Возможность запуска и работы при напряжении в сети 150 В Уровень шума внутреннего блока: Не более 42-45 дБ в максимальном режиме Тип компрессора: Инверторный |
| Кондиционер 48 колонного типа (мощность 48000 BTU/h) | Количество: 1 штука. Тип системы: Колонная сплит-система Рекомендуемая площадь помещения: От 120 м2 до 160 м2 Диапазон рабочих температур: От -10°С до + 48°С Класс энергоэффективности: Не ниже класса А (A, A+, A++) Хладагент: R410A или R32 (озонобезопасный) Наличие режимов: Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение Холодопроизводительность: 14,0 - 15,0 кВт Теплопроизводительность: 14,5 - 16,0 кВт Электропитание: 380-400 В Уровень шума внутреннего блока: Не более 52-57 дБ в максимальном режиме Тип компрессора: Инверторный, спиральный или ротарный |
| Кондиционер 24 кассетного типа (мощность 24000 BTU/h) | Количество: 2 штуки Тип системы: Кассетная сплит-система Рекомендуемая площадь помещения: От 70 м2 до 80 м2 Диапазон рабочих температур: От -10°С до + 50°С Класс энергоэффективности: Не ниже класса А (A, A+, A++) Хладагент: R410A или R32 (озонобезопасный) Наличие режимов: Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение Холодопроизводительность: 7,0 - 7,3 кВт Теплопроизводительность: 7,6 - 7,7 кВт Электропитание: 190-250 В Уровень шума внутреннего блока: Не более 45-48 дБ в максимальном режиме Тип компрессора: Инверторный, спиральный или ротарный |
| Кондиционер 60 кассетного типа (мощность 60000 BTU/h) | Количество: 2 штуки Тип системы: Кассетная сплит-система Рекомендуемая площадь помещения: От 160 м2 до 180 м2 Диапазон рабочих температур: От -10°С до + 50°С Класс энергоэффективности: Не ниже класса А (A, A+, A++) Хладагент: R410A или R32 (озонобезопасный) Наличие режимов: Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение Холодопроизводительность: 16,0 - 18,0 кВт Теплопроизводительность: 17,0 - 19,0 кВт Электропитание: 3 фазы, 380-415 В Уровень шума внутреннего блока: Не более 48-52 дБ в максимальном режиме Тип компрессора: Инверторный, спиральный или ротарный |

3.2. Гарантия и сертификация:

| Гарантийный срок на технику | Не менее 3 года полной гарантии (включая компрессор) |
| --- | --- |
| Сервисного центр в регионе | Производитель (или) поставщик должен иметь авторизованный сервисный центр в городе Ташкенте |
| Трубки и инсталляция | В комплекте должны быть медные инсталляционные трубы. Запрещается использование алюминиевых турб. |
| Сертификация | - Товар должен иметь сертификат соответствия UZSTANDART. - Маркировка энергоэффективности должна присутствовать на корпусе. |

- Условия поставки

| Опыт по аналогичным поставкам | В отдельной справке |
| --- | --- |
| Поставка техники | Кондиционеры должны быть новыми, не допускается поставка образцов, бывших в эксплуатации и с заменёнными деталями |
| Год выпуска поставляемой техники | Не ранее 2024 года |
| Адрес поставки | Город Ташкент, переулок 1-й Алимкент, дом 5, склад банка в городе Ташкенте |
| Сроки поставки оборудования | Не более 20 календарных дней после подписания договора |
| Проверка поставляемой техники | Поставщик обязан проверить наличие всех комплектующих у поставляемой техники до отгрузки |
| Замена бракованного товара | Не более 10 календарных дней после выявления брака |
| Инструкция | Наличие инструкции на узбекском и русском языках |